四川美科新能源有限公司年产32GW单晶硅切片项目

环境影响评价报告书征求意见稿

四川美科新能源有限公司委托眉山宏德环境技术有限公司承担《年产32GW单晶硅切片项目》的环境影响评价工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环保部令第4号）规定，现将环境影响评价工作的相关信息公示如下：

# 一、建设项目概况

项目名称：年产32GW单晶硅切片项目

建设单位：四川美科新能源有限公司

建设地点：四川省眉山市东坡区修文镇甘眉工业园区

建设性质：新建

审批部门：四川省眉山市生态环境局

总投资及环保投资：项目总投资为210000万元，其中环保投资3218万元。

建设内容及产品规模：项目主要建设切片生产线320台套，自动粘棒生产线2台套，大循环设备1台套，110KV变电站一座，购置切片机、脱胶清洗机、分选机等先进设备及相关配套设施，建成后将形成年产单晶硅片32GW的生产能力。

# 二、建设项目主要污染物排放及治理措施

1、大气污染物治理及排放

本项目大气污染物主要分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括粘棒车间废气和导轮车间涂覆废气。无组织废气包括粘棒车间和导轮车间未收集到的废气。

①粘棒车间废气

粘棒车间废气主要为酒精擦拭硅棒，和粘棒过程挥发的有机废气。为降低挥发性有机废气对周围环境的影响，项目拟在工作台上方设置集气罩收集挥发的有机废气经喷淋塔水喷淋+干燥箱干燥+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。

②导轮车间涂覆废气

导轮车间有组织废气主要为涂粘合剂和浇注过程挥发的有机废气。为降低挥发性有机废气对周围环境的影响，项目拟工位上方设置集气罩收集挥发性有机废气，收集后进入活性炭吸附装置处理，处理后尾气通过15m高排气筒排放。

③项目无组织排放气体

在粘棒车间和导轮车间未收集到的挥发性有机废气。导轮车间喷砂过程会产生少量颗粒物，经喷砂机自带布袋除尘器处理后于车间内无组织排放。

2、水污染物治理及排放

本项目废水包含生产废水、生活污水和初期雨水。其中生产废水有切片废水、脱胶插片清洗废水、纯水制备浓水、切片清洗附件废水、导轮清洗废水、喷淋废水。

（1）生产废水

项目生产废水中切片废水经大循环系统处理后回用，大循环系统压滤浓液经浓液预处理系统处理后进入厂区综合污水处理站处理达标后排入园区污水管网进入甘眉工业园区修文镇污水处理厂二区处理达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准后排入思蒙河。

① 切片废水

项目切片工序使用纯水，为了节约用水，本项目将切片废水收集至大循环系统处理后循环使用（循环水5000m3/d），压滤后浓液（365m3/d）经浓液预处理系统处理后进入厂区综合污水处理站处理。

② 脱胶插片清洗废水

项目脱胶、插片过程对水质要求不高，为节约水资源，纯水制备产生的浓水全部用于项目脱胶插片工段，不足部分以自来水补充；清洗过程使用纯水。该工序废水量为6786m3/d，废水进入厂区综合污水处理站处理。

③ 纯水制备浓水

项目纯水制备产生的浓水全部回用于脱胶工序。

④切片清洗附件废水

切片机内的水缸、过滤网、过滤桶等附件，使用后需进行清洗，废水量约为679m3/d，进入厂区综合污水处理站处理。

⑥导轮清洗废水

项目导轮在去皮前、喷砂后需对导轮进行清洗，废水量为1.8m3/d，进入厂区综合污水处理站处理。

⑦喷淋废水

项目粘棒工序废气采用水喷淋塔进行处理，喷淋塔中的水循环使用，约10天换一次水，废水量295.65m3/a（0.81m3/d），废水进入产污污水处理站处理达标后排入园区污水管网。

2）初期雨水

本项目在占地面积较大，项目不属于石化类，考虑局部收集初期雨水（主要考虑收集污染物大的区域，包括污水处理站周围、化学品库、固废暂存库及危废暂存库等周围），经计算平均每天初期雨水量为41m3。项目拟在雨水排放口设1个初期雨水收集池，初期雨水收集后进入综合污水处理站处理。

治理设施：

大循环系统：废液池废水收集+压滤机废液罐废水收集+压滤+成品罐清水收集+切片中转桶清水中转    切片。

浓水预处理系统：浓液池+浓液提升泵+铁碳pH调节池+铁碳微电解塔+浓液反应沉淀池+中间水池+UASB反应器    废水调节池。

综合污水处理站：废水调节池+调节池提升泵+混凝沉淀+组合气浮池1+水解酸化池+水解酸化沉淀池+好氧池+好氧沉淀池+组合气浮池2+出水排放池    达标排放。

项目综合污水处理站出水指标执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和甘眉工业园区修文镇污水处理厂进水水质要求。

3）生活污水

本项目劳动定员1995人，项目办公生活用水量按80L/（人·d）计，排放系数以0.85计，生活污水量为136m3/d，其主要污染物为CODCr、SS、NH3-N，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入厂区化粪池预处理，生活污水经化粪池处理达园区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网。

3、固体废弃物处置措施

本项目营运期的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废（不合格品、废塑料中空板、废金刚线，去皮、喷砂、开槽碎屑，大循环处理系统硅泥、废RO膜和滤芯、废压滤机布、污水处理站污泥、废纸箱、废油脂、）和危险废物（废无尘纸、废机油、润滑油及其包装物、废预聚物及其包装物、废化学品包装物、废胶、废活性炭）。

（1）一般固废

①不合格品

根据建设单位提供的资料，项目不合格品产生量约占2%，即1066t/a，为一般固体废物，经收集后送包头公司回收再利用。

②废塑料中空板

项目切片会产生废塑料板，根据建设单位提供的资料，项目塑料中空板块用量为1051200块/a，塑料板约2kg/块，因此项目废塑料中空板产生量为2102.4t/a，由厂家回收处理。

③废金刚线

本项目切片工序使用金刚线，将产生废金刚线，为一般固体废物，产生量约350t/a，经收集后外售。

④去皮、喷砂、开槽废屑

项目在加工切片机主轮时，将生产聚氨酯废屑，为一般固废，产生量约12t/a，经收集后外售废品回收站。

⑤大循环处理设施硅泥

切片工序会产生硅粉和杂质进入切片废水，切片废水经大循环处理设施压滤后硅泥含水率在45%左右，根据建设单位提供的资料，项目硅泥产生量约为28514t/a，收集后送包头公司回收再利用。

⑥废RO膜和滤芯

项目纯水制备过程中会产生项目纯水制备过程中将产生废RO膜和滤芯，为一般固废。根据建设单位介绍，RO膜和滤芯约2年更换一次，每次更换产生废RO膜和滤芯约3.2t，属于一般工业固体废物，收集后外送综合利用。

⑦废压滤机滤布

压滤机需定期更换滤布，根据建设单位提供的资料，项目污水处理站设压滤机8台，每台含滤布77块，单块滤布重5kg，滤布每年更换4次；大循环系统设压滤机24台，每台含滤布107块，单块滤布5.5kg，滤布每年更换5次，因此项目废滤布产生量为82.94t/a。废压滤机滤布为一般工业固体废物，委托当地有处理能力的单位处置。

⑧污水处理站污泥

污泥产生量根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010）修订》中其他工业含水污泥产生系数计算，系数为6.0t/万t•废水处理量。项目污水处理规模3096222t/a，污泥产生量约1858t/a，产生的污泥经浓缩池浓缩、板框压滤机压滤后，含水率约60%，污泥量为64.39t/a。项目生产废水处理站污泥中主要成分为硅泥，为一般固废，定期清掏压滤后，委托有处理能力公司清运处理。

⑨废纸箱

项目部分原辅料使用纸箱包装，废纸箱为一般固废，产生量约15t/a，外售废品回收站。

⑩废油脂

废油脂包括油烟净化设备滤油和隔油池滤油。参考同类型项目，本项目废弃油脂产生量约为3t/a。属于一般固废，用密闭防腐蚀塑料桶收集后，委托处理能力的公司定期清运处置。

（2）生活垃圾

本项目劳动定员1995人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则全年生活垃圾产生量为364.09t/a（997.5kg/d）。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

（3）危险废物

①废无尘纸

项目粘棒前使用无尘纸蘸取酒精擦拭单晶硅棒进行清洁，会产生废无尘纸，产生量约12.08t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废无尘纸属于“HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物/非特定行业/900-405-06”，属于危险废物，应收集后存放于危废库内，定期交由有资质的单位清运处置。因废无尘纸沾染有酒精，酒精易燃易挥发，应采用塑料桶密闭收集，放置于通风的地方储存，做好防火、防自燃措施。

②废机油、润滑油及其包装物

项目设备润滑、维修过程会使用到机油、润滑油，因此会产废机油、废润滑油及其包装物，产生量约10t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废机油、废润滑油及其包装物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/ 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，为危险废物，废机油、废润滑油及其包装物须存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。

③废预聚物及其包装物

项目浇注机使用及清洗过程会产生废预聚物及及包装物，根据建设单位提供的资料产生量约为5t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废预聚物及其包装物属于“HW49其他废物/非特定行业/900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，为危险废物，废预聚物及其包装物须存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。

④废化学品包装物

根据《国家危险废物名录（2021版）》，废切割液桶、废环氧树脂胶桶、废乳酸桶、废过氧化氢桶、废清洗液桶、废酒精瓶、废硫酸桶、废氢氧化钠桶、废固化剂桶、废粘合剂桶属于“HW49 其他废物/非特定行业/900-047-49生产活动中产生的含有机溶剂、废酸、废碱的包装物”，为危险废物。切割液桶、乳酸桶、过氧化氢桶、清洗液桶、酒精瓶、稀硫酸桶、氢氧化钠桶由厂家回收用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）6.1，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，因此切割液、乳酸、过氧化氢、清洗液、酒精、硫酸、氢氧化钠包装桶/瓶不属于固体废物。本评价要求，如果实际运行期间上述辅料包装材料不用于原始用途，须收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。废环氧树脂胶桶、废固化剂桶、废粘合剂桶产生量约15t，收集存放于危废库内，定期交由有资质的单位清运处置。

- ④废胶

- 项目硅片脱胶过程将产生废胶，参考同类型项目，本项目废胶产生量为120t，根据《国家危险废物名录（2021 版）》，项目废胶属于“HW13 有机树脂类废物/非特定行业/900-014-13 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）”，为危险废物，须存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。

- ⑤废活性炭

项目粘棒工序、导轮涂覆工序产生的有机废气采用活性炭装置吸附处理，活性炭定期更换，将产生废活性炭，类别为HW49非特定行业、代码为900-039-49。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页：活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g有机废气/g活性炭，本项目有机废气的吸附量为0.7207t/a，则需活性炭2.8824t/a。类比同类项目活性炭使用情况，本项目两个粘棒车间设计风量均为20000m3/h，导轮车间设计风量为5000m3/h，推断出本项目粘棒车间活性炭吸附箱中一次填充量约2t，导轮车间活性炭吸附箱中一次填充量约0.5t。为保证活性炭吸附效果，本次评价要求粘棒车间活性炭至少一年更换一次，每次更换2t，导轮车间活性炭半年更换一次，每次更换0.5t，则项目废活性炭产生量为5t/a。更换下来的废活性炭用专用容器收集，暂存于危废库内，定期委托有资质的单位处置。

4、噪声治理及排放

本项目产噪设备主要有切片机、脱胶机、清洗剂、分选机、开槽机、浇注机、各种机泵等，声源强度在75~100 dB(A)范围内。针对本项目产生的不同噪声源采用合理布置噪声源、选用低噪声设备、空压机的主排风管和进风管均安装消声器且管道进出口加柔性软接、设备定期调试维护等措施后，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

# 二、建设项目对环境主要的影响分析结论

地表水环境影响分析：项目生产废水中切片废水经大循环系统处理后回用，大循环系统压滤浓液经浓液预处理系统处理后与其他生产废水和初期雨水进入厂区综合污水处理站处理达标后排入园区污水管网进入甘眉工业园区修文镇污水处理厂二区处理达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准后排入思蒙河；生活污水（食堂废水经隔油处理后）经化粪池处理达园区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网进入甘眉工业园区修文镇污水处理厂处理达标后排放，尾水排入思蒙河。项目废水对区域地表水环境影响较小。

地下水环境影响分析：本项目地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对项目内各单元进行了分区防渗处理。在落实防渗措施后，本项目的建设对地下水水质影响较小。

大气环境影响分析：预测可知，各类大气污染物最大落地浓度均能够达到相应环境质量标准。项目的建设对大气环境影响较小。

声环境影响分析：建设项目对产噪设备采取减振、隔声等降噪措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，再加之噪声源强通过距离衰减后，本项目四周厂界处噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。项目噪声治理措施技术经济可行。

固体废物影响分析：本项目固体废物有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

一般固废中项目不合格品、大循环处理设施硅泥经收集后送包头公司回收再利用，废塑料中空板由厂家回收处理，废金刚线收集后外售，去皮、喷砂、开槽废屑收集后外售废品回收站，废RO膜和滤芯收集有外送综合利用，废压滤机滤布、废油脂委托当地有处理能力的单位处置，污水处理站污泥委托正规公司清运处理，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

危险废物中废无尘纸、废机油、润滑油及其包装物、废预聚物及其包装物、废化学品包装物（废胶水桶、废固化剂桶、废粘合剂桶）、废胶、废活性炭收集后暂存于危废库内，定期委托有资质单位处置。另项目运行产生的切割液桶、乳酸桶、过氧化氢桶、清洗液桶、酒精瓶、稀硫酸桶、氢氧化钠桶由厂家回收用于原始用途，不作为固体废物管理，如果实际运行期间上述辅料包装材料不用于原始用途，须收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。

本项目拟建规范的一般固废暂存库和危险废物暂存库，同时委托有资质单位定期处置危险废物，拟建项目所产生的各项固体废物在严格采取上述措施后对周围环境影响较小。

土壤环境影响分析：本项目选址位于甘眉工业园区内，项目用地为工业用地。根据现状监测，地块土壤污染物含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。在严格落实本次环评提出的废气、废水污染治理措施以及地下水污染防治措施的基础上，本项目的运行不会对区域土壤环境质量造成明显不良影响，不会改变区域土壤环境质量功能。

风险分析：本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节特别是危险物品落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度。需要指出的是，项目生产还是存在有一定的环境风险事故，划定的安全防护距离应根据项目安全评价报告为准。本项目使用的危险化学品主要为易燃品、腐蚀品及毒性物质，其储存量较小，不构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地降低危险化学品的使用风险，能够使项目风险水平降低至可接受程度。

# 三、 建设单位情况

单位名称：四川美科新能源有限公司

单位地址：四川省眉山市东坡区修文镇甘眉工业园区

# 联系人：吴总

# 联系电话：18952939588

# 邮    箱：1127430366@qq.com

# 四、环评单位情况

单位名称：眉山宏德环境技术有限公司

通讯地址：眉山市东坡区裴城春天

联 系 人：刘工

电    话：17311686432

邮    箱：3368930034@qq.com

# 五、环境影响评价工作的工作程序和主要工作内容：

本次环境影响评价工作按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则》等国家相关规定进行；本次评价主要工作内容为工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测评价及风险环境影响评价等。

# 六、征求公众意见的主要事项：

1、请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话；

2、您是否知道/了解在该地区拟建设该项目；

3、根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响方面及程度；

4、您认为该项目对环境造成的危害/影响程度；

5、您对该项目环保方面有何建议和要求；

6、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，并简要说明原因。

# 七、公众提出意见的主要方式

您可以采用下列任何一种方式将您的意见反馈给我们：

1、拨打联系电话，可以是建设单位联系电话，也可以是受委托的环评单位联系电话。

2、以信函、邮件的方式。

3、填写建设项目环境影响评价公众意见表。