年产40000吨专项化学用品及化工原料项目

环境影响评价报告书征求意见稿

四川艾能捷新材料科技有限公司委托眉山宏德环境技术有限公司承担《年产40000吨专项化学用品及化工原料项目》的环境影响评价工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环保部令第4号）规定，现将环境影响评价工作的相关信息公示如下：

# 一、建设项目概况

项目名称：年产40000吨专项化学用品及化工原料项目

建设单位：四川艾能捷新材料科技有限公司

建设地点：四川省彭山经济开发区创新三路东段15号

建设性质：新建

审批部门：四川省眉山市生态环境局

总投资：项目总投资为1.2亿元。

建设内容及产品规模：项目计划建设4万吨油田化学品生产线总部、研发中心及生产基地，主要生产缓蚀剂、转向剂、乳化剂等专项化学用品及化工原料。计划总投资1.2亿元，固定资产投资6000万元，建设周期14个月。

# 二、建设项目主要污染物排放及治理措施

1、大气污染物治理及排放

本项目大气污染物主要分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气为物料反应废气、灌装废气和污水处理设备废气。无组织废气为未收集到的废气。

①物料反应废气、灌装废气

本项目物料反应废气、灌装废气主要为VOCs、HCl、苯胺、甲醛、甲醇，产生的废气经过酸洗+碱洗+两级活性炭处理后经15m高排气筒排放。

②污水处理设备废气

污水处理设备产生的NH3和H2S收集后经过酸洗+碱洗+两级活性炭处理后经15m高排气筒排放。

③项目无组织排放气体

集气罩未收集到的废气经无组织排放。

2、水污染物治理及排放

拟建项目废水按照“雨污分流”原则进行分类处理。设备冲洗用水回用，不外排；纯水制备废水、车间清洗用水、废气处理废水、水循环真空泵废水进入厂区污水处理设备处理后排入总排口进入污水管网直接排入成眉石化园区污水处理厂进行处理。

3、固体废弃物处置措施

本项目固废分工业固废、生活办公垃圾等，其中工业固废包括废包装材料、废活性炭等，具体分析如下：

（1）废包装材料

废包装材料主要来源于原辅料拆包和产品包装，化学品原辅料的包装属于危险废物，交由专业机构进行处理。废产品包装属于一般废物，分类收集后外售废品公司。

- 污泥

- 项目污水设备产生的污泥属于危险废物，收集后交由专业机构处理。

- 废活性炭

- 废气处理设备换下来的废活性炭属于危险废物，收集后交由专业机构处理。

（4）设备维护、更换等其他固废

项目正常运行过程中为了维持工况良好、正常，定期检修、维护等过程中产生的固废包括废机油。

经类比分析，拟建项目在设备维护时产生的废机油属于危险废物，交由有资单位进行处置。

（5）生活垃圾

项目劳动定员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，为17.5kg/d，年工作时间约300d，故年生活垃圾产生量约5.25t/a。

4、噪声治理及排放

项目噪声源为循环冷却水机组、真空系统、空压机、制氮机、各类泵等，噪声源在1米处声源强度70~90dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

# 二、建设项目对环境主要的影响分析结论

地表水环境影响分析：本项目生活废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入总排口进入污水管网直接排入成眉石化园区污水处理厂进行处理；设备冲洗用水回用，不外排；纯水制备废水、车间清洗用水、废气处理废水、水循环真空泵废水进入厂区污水处理设备处理后排入总排口进入污水管网直接排入成眉石化园区污水处理厂进行处理。

地下水环境影响分析：地下水污染防治措施和对策，坚持了“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域，各个区域分别采用相应的地下水污染防治措施，本项目的建设对地下水水质影响较小。

大气环境影响分析：预测可知，各类大气污染物最大落地浓度均能够达到相应环境质量标准。项目的建设对大气环境影响较小。

声环境影响分析：建设项目声源均为稳定声源，高噪声设备均优化总图，经消声、减振及充分利用封闭围护结构的隔声措施后，可使厂界噪声达标。同时，环评要求：将高噪声源进行中空隔声墙体设置，提高墙体隔声量，并加强机械的润滑和保养工作，以保证厂界噪声的达标排放。

固体废物影响分析：项目固体废物主要有废包装材料、废包装材料、污泥、废活性炭、废机油、生活垃圾。厂内一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。废包装材料、废包装材料、污泥、废活性炭、废机油委托有危险废物处理资质的单位处置。项目产生的固废去向合理，不会造成二次污染。

风险分析：项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案。此外，企业今后需要进一步加强管理和监控，将环境风险控制在可接受水平之内。项目在发生风险事故后如能立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险。可有效地控制其使用风险和对周围环境的影响。

# 三、 建设单位情况

单位名称：四川艾能捷新材料科技有限公司

单位地址：四川省彭山经济开发区创新三路东段15号

# 联系人：胡佳贤

# 联系电话：18880492012

# 四、环评单位情况

单位名称：眉山宏德环境技术有限公司

通讯地址：眉山市东坡区裴城春天

联 系 人：徐工

电    话：17360675649

# 五、环境影响评价工作的工作程序和主要工作内容：

本次环境影响评价工作按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则》等国家相关规定进行；本次评价主要工作内容为工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测评价及风险环境影响评价等。

# 六、征求公众意见的主要事项：

1、请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话；

2、您是否知道/了解在该地区拟建设该项目；

3、根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响方面及程度；

4、您认为该项目对环境造成的危害/影响程度；

5、您对该项目环保方面有何建议和要求；

6、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，并简要说明原因。

# 七、公众提出意见的主要方式

您可以采用下列任何一种方式将您的意见反馈给我们：

1、拨打联系电话，可以是建设单位联系电话，也可以是受委托的环评单位联系电话。

2、以信函、邮件的方式。

3、填写建设项目环境影响评价公众意见表。