四川金顶维食品有限公司

餐佐料生产线扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 四川金顶维食品有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川金顶维食品有限公司 |

二○二四年九月

建设单位：四川金顶维食品有限公司

法人代表：李论

编制单位：四川金顶维食品有限公司

法人代表：李论

项目负责人：李娇

| 建设单位：四川金顶维食品有限公司 | 编制单位：四川金顶维食品有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15282393909 | 电话：15282393909 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：620000 | 邮编：620000 |
| 地址：眉山高新技术产业园区东区 | 地址：眉山高新技术产业园区东区 |

目录

表一  项目概况	1

表二  工程建设内容	6

表三  主要污染源、污染物处理和排放	20

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	26

表五  验收监测质量保证及质量控制	32

表六  验收监测内容	34

表七  验收监测结果	35

表八  环境管理执行情况检查	42

表九  验收监测结论	46

附图目录

附图1 项目地理位置图

附图2 项目外环境关系图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目卫生防护距离图

附图5监测布点图

附图6 项目现场踏勘图

附件目录

附件1 营业执照

附件2 法人身份证

附件3 环评批复

附件 4 土地证

附件5 危废合同

附件 6 垃圾转运协议

附件7 污泥转运协议

附件 8 检测报告

附件 9 检测单位资质

表一  项目概况

| 建设项目名称 | 餐佐料生产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川金顶维食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建☑ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 眉山高新技术产业园区东区坛香路6号（103度50分43.108秒，30度0分59.713秒） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 餐佐料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产餐佐料2000吨、鸡精4000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产餐佐料2000吨 |  |  |  |  |
| 项目环评时间 | 2019年5月 | 开工建设时间 | 2021年3月 |  |  |
| 项目调试时间 | 2024年5月 | 验收现场 监测时间 | 2024年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 眉山市东坡生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 睿柯环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 75.5万元 | 比例 | 3.78% |
| 实际投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 70.5万元 | 比例 | 3.525% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护法规及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； （7）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）； （8）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部公告（公告2018年第9号））； （9）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。 2、工程资料及相关批复文件 （1）《四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表》（2019年5月）； （2）眉山市东坡生态环境局《关于四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（眉市环建函〔2019〕36号）； （3）建设项目环保设施设计、施工等资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、执行标准 根据项目验收执行环境影响评价报告表中的排放标准，具体如下： - 废水：废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，色度、氨氮、总磷、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入泡菜园区污水处理厂。厂区外排污水经园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311—2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入岷江。 （2）废气：油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关限值要求、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定要求处置。 2、环评、验收执行标准对照 项目验收监测标准与环评标准限值见表1-1。 表1-1 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 污染因子; 环评标准; 验收标准. 有组织废气; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 2.0mg/m3; 2.0mg/m3. 无组织废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; 1.5mg/m³; 1.5mg/m³. 硫化氢; 0.06mg/m³; 0.06mg/m³. 臭气浓度; 20（无量纲）; 20（无量纲）. 废水; 综合废水; /; 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮、色度、总磷、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 500. BOD5; 300; 300. SS; 400; 400. NH3-N; 45; 45. 动植物油; 100; 100. 色度; /; 64. 总磷; /; 8. 总氮; /; 70. 厂界噪声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类. 昼间; 65dB(A); 65dB(A). 3、总量控制指标 （1）环评及批复要求 根据项目环评及批复可知，本项目扩建部分废气总量控制指标为：SO2：0.0072t/a，NOx：0.637t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.13t/a，氨氮：0.013t/a。建厂后全厂废气总量控制指标为：SO2：0.0092t/a，NOx：0.813t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.23t/a，氨氮：0.023t/a。 （2）排污许可登记 四川金顶维食品有限公司已填报，并取得固定污染源排污许可证（许可证编号：91511402098552144K001Q）。 （3）验收核查 ①废水 厂区综合污水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入泡菜园区污水处理厂。 ②废气 本项目1#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒（DA001）排放；2#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒(DA002排放；1#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒（DA003）排放；2#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒（DA004）排放；食堂油烟经集气罩收集至油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA005）。 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），项目废水及有组织废气核算结果如下： 废水： 企业排口： COD核算总量指标=2526m3/a×67mg/L=0.169t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×2.65mg/L=0.007t/a。 园区污水处理站排口： COD核算总量指标=2526m3/a×40mg/L=0.101t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×3mg/L=0.008t/a。 废气： 项目鸡精生产线还未建设，全厂仅有油烟、氨、硫化氢和臭气浓度排放，环评及批复中无油烟、氨、硫化氢和臭气浓度的总量控制指标。 综上，项目COD、NH3-N排放量满足总量控制要求。 |

表二  工程建设内容

一、工程建设内容 1、验收项目概况 2019年1月15日，四川金顶维食品有限公司在东坡区经济和信息化局备案“餐佐料生产线扩建项目”，备案号为：川投资备【2019-511402-14-03-327511】JXQB-0012号；2019年5月，委托睿柯环境工程有限公司编制完成了《四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表》；2019年7月4日，眉山市东坡生态环境局以眉东环建函【2019】36号文对该项目环境影响报告表作了批复。该项目于2021年3月开工建设，目前，项目在进行试运行，运行稳定，具备验收条件，根据中华人民共和国环境保护部2017年11月22日颁布《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）及附件所规定要求，编制了“四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目”竣工环境保护验收监测报告表。本次验收内容为项目的主体工程、环保设施及其他配套设施。 根据项目环评和批复要求以及实际排污情况制定监测方案，我公司委托成都风行绿洲科技有限公司对污染源进行了检测。根据资料查阅、现场查验和验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染物影响类》要求，编制完成了《四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2、地理位置及平面布置 （1）地理位置 本项目位于眉山高新技术产业园区东区（103度50分45.378秒，30度0分58.842秒），与环评报告和批复中建设地址一致。项目地理位置见附图1。 （2）外环境关系 本项目位于眉山市东坡区“中国泡菜城”。根据现场勘查可知，项目外环境关系如下： 表2-1 外环境关系一览表 序号; 企业名称; 方向; 距离; 行业类别. 1; 四川憨乐憨食品有限公司; 南; 紧邻; 食品制造. 2; 四川眉山黄记酱菜食品有限公司; 北; 紧邻; 食品制造. 3; 四川大有食品有限公司; 东北; 130m; 食品制造. 4; 四川宏福食品有限公司; 东南; 20m; 食品制造. 5; 四川味之浓有限公司; 东; 20m; 食品制造. 6; 四川与美食品有限公司; 西南; 170m; 食品制造. 7; 四川川辣源食品有限公司; 西南; 30m; 食品制造. 8; 四川蜀州龙食品有限公司; 东; 20m; 食品制造. 9; 红四方食品有限公司; 北; 30m; 食品制造. 10; 废墟啤酒（眉山）有限责任公司; 东北; 130m; 啤酒制造. 11; 四川省宫廷食品有限公司; 东北; 200m; 食品制造. 项目主要保护目标见下表所示： 表2-2 项目环境保护目标 名称; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂址距离. 项目周边大气环境; 无; 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 四周; 0-500m. 项目周边声环境; 无; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区功能; 四周; 0-50m. 河流; 岷江; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 西侧; 1.1km. 项目周边生态环境; 不因项目建设加剧水土流失; 生态环境; 水土流失可控; 项目占地范围. （3）平面布置 经调查，企业位于眉山高新技术产业园区东区（泡菜园区），占地约13333.33m2，厂区大门朝东南侧，紧邻坛香路，大门右侧为门卫室，向内依次办公楼、宿舍楼、2个生产车间、原料及成品库房以及辅助用房。平面布置图详见附图。 3、建设内容 （1）项目名称：餐佐料生产线扩建项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：四川金顶维食品有限公司 （4）建设地点：眉山高新技术产业园区东区（泡菜园区）（103度50分45.378秒，30度0分58.842秒） （5）建设规模及内容：本项目新建2#厂房基础设施8000平方米，建设2000吨的餐佐料生产线1条，并对1#厂房的废气装置进行升级改造。环评中建设内容为建设1条餐佐料生产线和1条鸡精生产线，现验收阶段实际未建设鸡精生产线，若后续鸡精生产线建成，需另行该生产线其配套设施的环境保护验收。 （6）项目总投资：总投资2000万元。 （7）劳动定员及生产制度：厂区原有人数32人，本次扩建新增40人，每天工作8小时，年工作日300天。 （8）项目组成及主要环境问题 项目组成表及主要环境问题见下表。 表2-3 项目组成及主要环境问题 类别; 建设项目组成; 环评建设内容; 实际环评建设内容; 营运期主要环境问题; 备注; 与环评对照. 主体工程; 1#生产厂房; 占地面积1857.85m2，2F，钢筋混凝土结构，已布置餐佐料生产线一条，其中二楼为生产车间及原料库房，一楼为成品库房、包装车间。对1#车间废气设施进行改造，新增除异味装置，并将排放口改成1根排放。; 占地面积1857.85m2，2F，钢筋混凝土结构，已布置餐佐料生产线一条，其中二楼为生产车间及原料库房，一楼为成品库房、包装车间。对1#车间废气设施进行改造，新增除异味装置，并将排放口改成1根排放。; 废气、废水、噪声、固废; 本次验收内容; 一致. 2#生产厂房; 占地面积2000m2，4F，建筑面积8000m2，设置餐佐料、鸡精生产线各一条；厂内楼层布置自上而下分别是原料库房、生产间、包装车间、成品库房。; 占地面积2000m2，1F，设置餐佐料一条，内置炒锅、冷却设备。; 废气、废水、噪声、固废; 本次验收内容; 鸡精生产线未建，实际2#生产车间为1F,库房单独设置，不属于重大变动。. 辅助工程; 仓库; 原料及成品仓库均设置与生产厂房内部。; 单独建设一座仓库用于存放原料及成品，1F，位于2F厂房西北侧。; 固废; 本次验收内容; 不属于重大变动. 配电房; 位于厂区东南面，占地20m2; 位于厂区西北侧，占地20m2; /; 本次验收内容; 位置调整，不属于重大变动. 洗手间; /; 位于厂区西北侧，占地约20m2; /; 本次验收内容; 新增建设配套设施，不属于重大变动. 机修房; /; 位于厂区西北侧，占地约20m2; 固废; 本次验收内容; 新增建设配套设施，不属于重大变动. 油罐区; /; 2处，分别位于1#生产车间和2#生产车间一侧; 地下水; 本次验收内容; 新增建设配套设施，不属于重大变动. 停车场; 地上停车场，停车位为15个; 地上停车场，停车位为15个; /; 已验收; 一致. 绿化; 绿化面积2080m2; 绿化面积2080m2; /; 已验收; 一致. 公用工程; 供水; 市政管网统一供水; 市政管网统一供水; /; 已验收; 一致. 供电; 市政统一供电; 市政统一供电; /; 已验收; 一致. 供气; 市政统一供气; 市政统一供气; /; 已验收; 一致. 厂区道路; 利用原有道路，主干道7m，单车道宽5m，采取混凝土硬化路面。; 利用原有道路并新建厂区道路; /; 本次验收内容; 不属于重大变动. 办公及生活设施; 职工宿舍; 利用原有宿舍，3F，建筑面积为1594.22m2，底楼设置职工食堂; 利用原有宿舍，3F，建筑面积为1594.22m2，底楼设置职工食堂; /; 已验收; 一致. 办公楼; 利用原有办公楼，4F，建筑面积为1820.16m2; 利用原有办公楼，4F，建筑面积为1820.16m2; /; 已验收; 一致. 职工食堂; 利用原有食堂，职工宿舍底楼，530m2; 利用原有食堂，职工宿舍底楼，530m2; /; 已验收; 一致. 门卫室; 利用原有门卫室，建筑面积50m2; 利用原有门卫室，建筑面积50m2; /; 已验收; 一致. 环保工程; 废水处理设施; 将原污水预处理池改建为污水处理站，处理规模能力为20m3/d，处理工艺为“厌氧+好氧+絮凝沉淀”二级生化处理工艺，项目产生的废水先经过厂内污水处理站处理排入园区污水处理厂。; 将原污水预处理池改建为污水处理站，处理规模能力为30m3/d，处理工艺为“厌氧+调节+SBR”工艺，项目产生的废水先经过厂内污水处理站处理排入园区污水处理厂。; 污泥; 本次验收内容; 设计处理规模增大，不属于重大变动。. 废气处理设施; 生产车间油烟、异味经油烟净化器+碱喷淋净化后经15m高排气筒排放。; 1#、2#生产车间油烟、异味经分别油烟净化器+水喷淋净化后经15m高排气筒排放。; 油烟、异味; 本次验收内容; 实际采用“油烟净化器+水喷淋”处理油烟异味，废气处理后能够达标排放，不属于重大变动。. 污水处理异味通过加强绿化处理。; 污水处理异味通过加盖和加强绿化处理。; 异味; 本次验收内容; 一体化污水处理站为加盖密闭的，属于正向变动。. 研发实验室油烟：/; 1#、2#研发实验室的油烟分别经油烟净化器处理后引至屋顶排放; 油烟; 本次验收内容; 新增研发室，研发室年使用植物油约0.5t/a，油烟排放量增加远低于10%，不属于重大变动。. 鸡精生产线粉尘、异味经集气罩+旋风、布袋除尘器+碱喷淋后经15m高排气筒排放。; 鸡精生产线未建; /; 不属于本次验收内容; /. 鸡精生产线天然气燃烧废气经车间通风处理。; 鸡精生产线未建; /; 不属于本次验收内容; /. 食堂油烟经油烟净化处理设备处理后引至屋顶排放。; 食堂油烟经油烟净化处理设备处理后引至屋顶排放。; 油烟; 本次验收内容; 一致. 噪声治理; 选用低噪设备，加装减振垫，车间隔声等。; 选用低噪设备，加装减振垫，车间隔声等。; 厂界噪声; /; 一致. 固废处置设施; 一般固废间：设固废临时堆场，堆场搭棚、设挡墙地面开沟、硬化。统一收集后集中收集由环卫部门清运。; 一般固废间：位于厂区西北侧分别设置垃圾房、废纸皮储存间、料渣堆放间，统一收集后交由有处理能力的单位处理。; /; 本次验收内容; 一般固废分区堆放，不属于重大变动。. 危废间：单独设置一间危废暂存间。; 危废间：单独设置一间危废暂存间，位于厂区西北侧，; /; 本次验收内容; 更新改造危废间，不属于重大变动.

二、项目主要原辅料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况详见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗及动力消耗对照表 类别; 名称; 本项目环评年耗量（t/a）; 本项目实际年耗量（t/a）; 对照情况. 原辅材料; 餐佐料生产线; 豆瓣; 80; 80; 一致. 花椒; 20; 20; 一致. 香辛料; 5; 5; 一致. 辣椒; 400; 400; 一致. 白砂糖; 15; 15; 一致. 生姜; 20; 20; 一致. 葱; 20; 20; 一致. 大蒜; 15; 15; 一致. 大豆油; 300; 300; 一致. 菜籽油; 100; 100; 一致. 牛油; 900; 900; 一致. 食用盐; 20; 20; 一致. 味精; 20; 20; 一致. 料酒; 10; 10; 一致. 包装袋; 0.13亿个; 0.13亿个; 一致. 鸡精生产线; 味精; 1400; /; 鸡精生产线未建设. 食用盐; 1600; /. 白砂糖; 245; /. 淀粉; 156; /. 麦芽糊精; 85; /. 酵母提取物; 40; /. 鸡蛋黄粉; 175; /. 鸡肉粉; 225; /. 添加剂; 44; /. 包装袋; 40; /. 研发实验室; 植物油; /; 0.5; 新增研发实验室. 研发室使用的极少葱、姜、蒜等小料来自于生产线的余料，不单独计入原料中。. 辅料; 聚丙烯酰胺（污水处理添加剂）; /; 7.5; 原环评未考虑污水添加剂的用量. 聚合氯化铝（污水处理添加剂）; /; 7.5. 油墨（喷码）; /; 0.0008; 原环评未考虑喷码油墨的用量. 电; 1.8×105KW/h; 1.8×105KW/h; 一致. 天然气; 79.6万m3/a; 30万m3/a; 鸡精生产线未上，天然气用量减少. 自来水; 4868.75m3/a; 4868.75m3/a; 一致.

三、主要设备清单 项目生产过程中使用以下设备，具体见下表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量; 实际数量; 变化量; 设备位置. 1; 锤片式粉碎机; 9FQ-40; 1台; /; -1; 2#生产车间. 2; 多用粉碎机; 9FZ-25; 1台; /; -1. 3; 连续煮椒机; HK1701-024; 2台; 1台; -1. 4; 离心机; 7.5kw; 1台; 1台; 0. 5; 真空搅拌罐; ZKG-650L; 8台; /; -8. 6; 灌酱机; XY-50-1; 2台; /; -2. 7; 灌酱机; XY-60-1; 2台; /; -2. 8; 红油罐; NCYG-2000; 4台; /; -4. 9; 胶体磨; 18.5kw; /; 1台; +1. 10; 斩拌机; ZB-80; 2台; 1台; -1. 11; 绞/切肉机; /; 2台; 2台; 0. 12; 炒锅; SCP+ZFG; 20台; 6台; -14. 13; 给袋式包装机; WXB-200-W8; 5台; 4台; -1. 14; 方型灌装机; /; 2台; /; -2. 15; 真空包装机; XY-60-1; 1台; /; -1. 16; 喷码机; RX2-SD1605-2L; 3台; 0（依托1#厂房）; -3. 17; 冷却线; /; 3条; 1条; -2. 18; 封箱机; MH-FG-M; 4台; /; -4. 19; 油泵; KCB-83.3; 16台; /; -16. 20; 排烟机; BF-900; 10台; /; -10. 21; 排风扇; /; 15台; /; -15. 22; 杀菌线; HSPXJ; /; 1条; +1. 23; 杀菌锅; R2021-017; /; 1个; +1. 24; 空气压缩机; /; /; 1台; +1. 25; 燃气式炒锅; /; /; 1台; +1. 26; 储油罐; 10m3; /; 4台; +4; 1#、2#生产车间外. 27; 碱喷淋; /; 1套; /; -1; 环保设备. 28; 水喷淋; /; /; 2套; -2. 29; 油烟净化器; /; 10台; 2套; -9. 30; 研发实验室油烟净化器; /; /; 2; +2. 31; 食堂油烟净化器; /; 1; 1; 0. 32; 冰箱; /; /; 3台; +3; 2#研发实验室. 33; 电子秤; /; /; 7台; +7. 34; 燃气灶; /; /; 3台; +3. 35; 绞肉机; /; /; 1台; +1. 36; 胶体磨; /; /; 1台; +1. 37; 粉碎机; /; /; 1台; +1. 38; 保温箱; /; /; 1台; +1. 39; 封口机; /; /; 1台; +1. 40; 保鲜工作台; 1.5m; /; 1个; +1. 41; 辣椒机; 2L; /; 1台; +1. 42; 无磁马斗; 14mm、16mm; /; 40个; +40. 43; 1721密封瓶; /; /; 20个; +20.

四、产品方案 项目主要产品具体见下表2-6。 表2-6 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 类别; 环评全厂产品方案; 验收实际产能; 备注. 1; 餐佐料; 包括复合调味料和火锅底料; 2000吨/年; 2000吨/年; 与环评产能一致. 2; 鸡精; 袋装鸡精; 4000吨/年; 0; 鸡精生产线未建设.

- 营运期主要工艺流程及产污环节 - 1、项目生产工艺流程及产污位置 本次仅在2#生产车间新建了1条餐佐料生产线，并对1#生产车间的废气处理设施进行了升级改造，鸡精生产线未建设。餐佐料生产线工艺流程如下： 图2-1 餐佐料生产工艺流程及产污环节图 - ①原料预处理 - 项目使用的大蒜和姜蒜都是外购已经清洗和去皮了的，辣椒经人工去除根叶放入连续煮椒机煮熟后，再将葱姜蒜等原料用切菜机、斩拌机等切成所需要的细度备用。该过程会产生废水、噪声和固废。 - ②配料、炒料 外购的其余原料不需要预处理，按配比进行称重、配料，配料过程中将产生一定的包装袋等固废。炒锅内加入食用油、牛油，加热后加入葱、姜、炒锅内加入食用油、牛油，加热后加入葱、姜、蒜、辣椒、花椒以及其他经营料后的原料，炒制20min 后加水熬制，加水量约占原料量的 15%。炒锅采用天然气作为能源，批料炒制时长为1小时，每天炒制4批次料，该过程将产生油烟、异味。 ③分离火锅油 使用离心机将焖制好的火锅底料进行油、料分离，制作火锅油产品。此过程会产生噪声和料渣。 ④计量灌装 将焖制好的火锅底料及分离出的火锅油使用全自动灌装机进行计量灌装此过程会产生噪声。 ⑤冷却 部分灌装后的产品进入冷却线进行冷却，此过程会有噪声产生。 ⑥杀菌 部分低温炒制的产品需要经过通过杀菌线或杀菌锅对微生物进行杀菌和除菌，此过程有废水和噪声产生。 ⑦装箱、入库 将冷却、杀菌好的产品进行包装、喷码装箱，然后转入成品库房，此过程有噪声。

六、水平衡 项目营运期用水主要为设备及地面清洗用水、生产用水、生活用水以及食堂用水。 ①设备及地面清洗用排水 生产车间需要清洁的清洁，类比同类项目，地面清洗水用量约2L/m2.d，本项目生产车间需要清洁的面积约2000m2，每天需要清洁水4m3，炒锅每日清洗一次，每日用水量约2m3/d。排污系数以0.85计，则地面清洗水排水量为3.4m3/d，设备清洗水排水量为1.7m3/d。 ②生产用排水 本项目现未建设鸡精生产线。餐佐料生产过程中原料采购时已清洗干净，不需要再次清洗，餐佐料生产时将加入占原料15%的水，本生产线使用的各种原料量为1925t/a，加水量为288.75m3/a，每天用水0.96m3，该水进入产品不外排。煮椒每日用水为6m3，年用水量为1800m3，大量水进入产品内，根据业主提供信息可知，每日外排水量为0.6m3/d。 ③生活用排水 本项目新增劳动定员40人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）所制定的用水定额核算该项目用水量，不住宿员工用水按照50L/人.d计算，则生活用水量约2m3/d，生活污水产生系数为0.85，则生活排水量为1.7m3/d ④食堂用排水 项目设有员工食堂，每天供应两餐。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），职工食堂用水定额按每人每餐15L计算，则项目食堂每天用水量为1.2m3，排污系数取0.85，则每天排水1.02m3。 因此，本项目用水量为16.16m3/d，排水量为8.42m3/d，该项目坚守后全厂，用水量为31.29m3/d，排水量为14.94m3/d。厂区综合污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入园区污水管网。水量平衡情况见图2-3。 自来水16.16 生活用水 厂区污水处理站 0.3 0.3 进入产品 0.6 设备清洗水 地面清洗水 煮椒用水 食堂用水 餐佐料加水 4 2 0.18 1.2 2 6 0.96 隔油 隔油 隔油 园区污水处理厂 1.7 3.4 3.4 1.7 1.7 1.02 1.02 0.96 0.6 5.4 8.42 8.42 图2-2 本项目水平衡关系图 m3/d 自来水31.29 生活用水 厂区污水处理站 0.4 0.54 进入产品 1.14 设备清洗水 地面清洗水 煮椒用水 食堂用水 餐佐料加水 7.6 3.6 0.32 2.16 2.8 12 1.92 隔油 隔油 隔油 园区污水处理厂 3.06 6.46 6.46 2.38 2.38 1.84 1.84 1.92 1.2 10.8 14.94 14.94 绿化用水 损耗 0.21 0.21 图2-3 项目扩建后全厂水平衡图 m3/d 八、项目变动情况 根据生态环境部发布的〈关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知〉（环办〔2015〕52号）、〈关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知〉（环办环评〔2018〕6号）、〈关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知〉（环办环评函〔2019〕934号）有关规定，本项目不在28个行业建设项目重大变动清单内。 根据环评资料和现场调查，本项目发生的变动情况如下： 1、总平面布置变化。原环评2#生产厂房为4F结构，实际上项目未建设鸡精生产线，并在空地新建设原料和场坪库房，并在厂区西北角配套建设机修房、配电房、垃圾房、危废间等辅助设施，因此总平面布置有所变化。 2、生产工艺变化。根据实际情况，本项目所生产的部分餐佐料是低温炒制的，不满足微生物要求和标准，因此增加对产品的杀菌工序，相应增加了杀菌设备；原环评粉碎机对葱姜蒜进行粉碎，现实际使用斩拌机进行粉碎；同时根据产品研发的需要，在厂区内新建设2个研发实验室进行产品研发，研发过程设计炒料工序，炒料过程植物油使用量为0.5t/a，环评中全厂油料使用量2600t/a，油烟新增排放量。 3、生产设备、辅料用料变化。原环评未对储油罐、研发实验室的设备进行细化描述，本次验收完善大豆油的储存装置以及研发实验室所需要的器材和物品。 4、废气污染防治措施变化。原环评中生产过程2#生产车间产生的油烟和异味均经过10台油烟净化器+1套碱喷淋净化后经15m高排气筒排放，1#生产车间产生的油烟和异味经4台油烟净化器+1套碱喷淋净化后经15m高排气筒排放。现实际1#和2#车间油烟、异味分别经2套油烟净化器+水喷淋净化后分别经2根15m高排气筒排放，水喷淋+油烟净化器的处理方式同样适用于炒料油烟和异味的处理，处理效率可达90%，并且能够实现达标排放。 5、废水污染防治措施变化。原环评中厂区污水处理站规模为20m3/d，处理工艺为“厌氧+好氧+絮凝沉淀”二级生化处理工艺，污水处理站，处理规模能力为30m3/d，处理工艺为“厌氧+调节+SBR”工艺。现厂区综合污水的排污量不到20m3，该工艺适用于本项目的水质，并且废水能够达标排放。 项目不属于《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）和《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）中的28个行业建设项目内。 本次验收根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）对变动情况进行判定，判定分析见下： 表2-7 项目变动情况一览表 类别; 环办环评函〔2020〕688号; 变动情况; 判定. 地点; - 在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目总平面布置发生变化，未导致卫生防护距离变化且新增敏感点。; 不属于重大变动. 生产工艺; - 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： - （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； - （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； - （3）废水第一类污染物排放量增加的； - （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产设备发生变化，根据实际细化了研发实验室和储油罐等设备，但未新增污染物排放种类。炒料过程植物油使用量为0.5t/a，环评中全厂油料使用量2600t/a，油烟新增排放量，但新增量远低于10%。; 不属于重大变动. 环保措施; 环保措施： 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; ①油烟、异味的处理方式发生变化，改碱喷淋+油烟净化器的处理方式为水喷淋+油烟净化器的处理方式，该方式的处理效率能达到90%，不会导致大气污染物无组织排放量增加10%以上。 ②废水处理规模和工艺发生变化，处理规模增大，使用“厌氧+调节+SBR”工艺处理污水，废水能够实现达标排放。; 不属于重大变动. 综上，本项目未发生重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放

一、施工期主要污染物和环境保护设施 1、废水：项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水，生活污水经已建化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理，施工产生的泥浆污水和车轮清洗水可经格栅和沉淀池去除悬浮物和泥沙后重复利用。 2、废气：本项目施工期大气污染物主要来源于施工产生的扬尘和运输车辆产生的汽车尾气。对于扬尘项目采用喷水雾法降低扬尘，同时对运输交通运输道路及时洒水、清扫，对于运输车辆，采取加强车辆封闭，要求车辆限速行驶以及保持路面清洁以减少汽车扬尘的产生。项目施工期间使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量。合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞概率，降低汽车尾气对环境产生的污染。加强对车辆的维修保养。禁止使用废气排放超标的车辆。 3、噪声：本项目施工期噪声主要来自设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。采取措施：尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，加强施工队伍的管理，禁止大声喧哗，避免不必要的噪声发生。 4、固废：项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工单位袋装收集施工人员生活垃圾，定期交市政环卫部门清运处理；对于碎砖瓦砾等可与挖出的土方一起用于厂区场坪和回填；对于废油漆、涂料等，用容器收集后交由专业单位回收处理。 经调查，本项目施工期未有环境遗留问题。 二、运营期主要污染物和环境保护设施 1、废水 营运期废水主要来自生产废水、设备清洗废水、生活污水和食堂废水。 环评运营期要求：将原处理能力为10m3/d污水处理池升级改造为处理能力为20m3/d的设施。在1#、2#生产车间出口均设置格栅和隔油池，废水在车间出口先经隔杂、隔油后再排入厂内污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准后进入泡菜园区污水处理厂处理。 验收实际情况：厂内污水处理站的处理能力为30m3/d，生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，生产废水及食堂废水经隔油池隔油后厂内出水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准（氨氮、总磷、色度、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后进入泡菜园区污水处理厂处理。 附图3-1 废水处理流程图 2、废气 项目营运期废气产生的主要环节为油烟。 - 餐佐料生产线的油烟 - 环评要求内容：对于新建的餐佐料生产线，每台炒锅上设置一个集气罩，共设置20个集气罩。两台炒锅共用一台油烟净化器（风机风量为7000m3/h），共计新增10台油烟净化器，10台油烟净化器排放口最后汇集1根排放口，经建喷淋塔处理后经15m高排气筒达标排放。对已建餐佐料生产线，环评要求对原排放口进行改造，将4个排放口收集为1根排放管，并新增1座碱喷淋塔去除异味后达标后经15m高排气筒排放。 - 验收实际情况：2#生产车间新建的餐佐料生产线，每台炒锅上设置一个集气罩，所有炒锅共用一套水喷淋+油烟净化器处理装备（风机风量为75000m3/h），处理后经15m高排气筒达标排放（DA002）。对于1#生产车间已建餐佐料生产线，将4个排放口收集为1根排放管，并新增1座水喷淋塔，废气经处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 - 粉尘 环评要求内容：鸡精生产线粉碎、配料、干燥、冷却过程会产生粉尘。在混料机、粉碎机上方设置集气罩，将产生的粉尘进行收集，通过引风机同振动流化床干燥机产生的粉尘一起进入管道末端的旋风除尘器+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 验收实际情况：鸡精生产线未建立，无粉尘产生。 （3）生产异味 环评要求内容：在1#厂房和2#厂房分别新增1座碱喷淋塔用于去除火锅底料炒料异味和鸡精生产线产生异味，处理后的异味分别经排气筒排放。 验收实际情况：未建设鸡精生产线，1#、2#生产车间产生的异味分别经2套水喷淋装置+油烟净化器装置处理后分别经2根15m高排气（DA001和DA002）筒排放。 （4）污水处理站异味 环评要求内容：污水处理设施在运行时会产生少量异味，项目厂区设置绿化带，绿化带采用高低树搭配，不同花卉数目参差交错、疏密相间的形式有效降低恶臭对周边环境的影响。 验收实际情况：污水处理设施进行了加盖处理，并辅助厂区绿化有效降低污水处理站异味。 （5）食堂油烟 环评要求内容：依托原有食堂，在食堂设置油烟净化器，食堂油烟经收集至净化器处理后引至屋顶排放。 验收实际情况：依托原有食堂，在食堂设置油烟净化器，食堂油烟经收集至净化器处理后引至屋顶排放（DA005）。 - 研发实验室油烟 厂区新建2个研发实验室，研发炒料工序产生的油烟分别经2套油烟净化器处理后分别经2根15m高排气筒排放（DA003和DA004）。 - 天然气燃烧废气 鸡精生产设备热风炉使用天然气作为燃料，天然气的主要成分为甲烷，燃烧后的主要产物为CO2和H2O，属于清洁能源，经车间通风后无组织排放。 验收实际情况：未建设鸡精生产线。 3、噪声 本项目噪声主要来自于粉碎机、斩拌机、包装机等设备运行时产生的设备噪声。 环评运营期要求： 采取合理安排工作时间、选用低噪声设备、对振动机械装置设置减震垫、采用车间隔声等措施来降低噪声。。 验收实际情况：经调查，项目选用了先进的、噪声低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震等措施。在布设生产设备时，将高噪声设备集中摆放，置于厂区中部，以有效利用噪声距离衰减作用。安排专人定期维护机械设备，确保其正常运转。 4、固体废物 项目营运期的固体废物主要包括餐佐料生产线废菜、污水处理污泥、料渣、废油脂、废弃包装袋、生活垃圾以及产生的危险废物。项目固废产生及处置情况对比见表3-1。 表3-1 项目固废产生及处置情况对比 序号; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 形态; 环评产生量t/a; 实际产生量t/a; 环评阶段处置情况; 验收实际处置情况; 备注. 处置措施; 处置措施. 1; 餐佐料生产线废菜; 一般固废; /; 固态; 0.37; 0.37; 园区环卫部门清运; 交由眉山市安和旅游开发有限公司清运处置; 处置方式合理. 2; 污水处理站污泥; /; 固态; 1; 1; 交由市政部门处理; 交由有处理能力单位处置; 处置方式合理. 3; 料渣; /; 固态; 200; 200; 交由有经营许可的餐厨垃圾处理单位处置; 交由眉山市安和旅游开发有限公司清运处置; 处置方式合理. 4; 废油脂; /; 固态; 1.8; 1.8; 由专门的回收单位进行清掏处理; 交由眉山市安和旅游开发有限公司清运处置; 处置方式合理. 5; 废弃包装袋; /; 固态; 4000个; 约合0.1t; 外售废品回收站; 外售废品回收站; 一致. 6; 生活厨余垃圾; /; 固态; 6; 6; 生活垃圾园区环卫部门清运，厨余垃圾交由有资质的单位处理; 生活垃圾园区环卫部门清运，厨余垃圾交由安和旅游公司处理; 一致. 7; 收集粉尘; 固态; 12.737; /; 外售饲料厂; /; 鸡精生产线未建，无粉尘产生. 8; 废机油; 危险废物; 900-249-08; 固态; /; 0.05; /; 暂存在危废暂存间，定期交由相关资质单位处理; 原环评未说明危废的产生情况，验收进行补充，危废处置方式合理。. 9; 废弃沾染物; 900-041-49; 固态; /; 0.05. 10; 实验室检测废液; 900-047-49; 固态; /; 0.05. 综上，项目运营期固体废物妥善处置，去向明确。 - 5、地下水 - 环评要求地下水污染预防措施采取源头控制措施和分区防渗措施。其中对污水处理站、油类原料库房做好重点防渗措施；对生产车间、固废间、其余原料库房采取一般防渗措施，厂区其他地面做好简单防渗。 验收实际情况：按照环评要求对污水处理站、危废暂存间、油罐区和化粪池做好重点防渗措施；生产车间、固废间、其余原料库房采取一般防渗措施，厂区其他地面做好简单防渗。 三、环保设施投资 本项目总投资为2000万元，环保投资约为70.5万元，约占本项目总投资的3.525%。本项目投资详见表3-2。 表3-2 环保设施及实际投资情况一览表 单位：（万元） 工期; 环境要素; 环保措施; 环评拟投资（万元）; 实际投资（万元）; 备注. 施工期; 废水; 生活污水经一间厂房化粪池处理，排入园区污水管网。; /; /; 利旧. 设备冲洗废水经沉淀池沉淀后回用; 1; 1; 新建. 固废; 建筑垃圾全部用于场地平整，无弃方产生; /; /; /. 生活垃圾收集后交由环卫部门清运; 0.5; 0.5; 新建. 废气; 洒水降尘、运输车辆封闭、加强管理; 1; 1; 新建. 噪声; 合理安排施工供气，使用低噪声设备; 4; 4; 新建. 施工场地; 加强管理，合理作业; /; /; /. 营运期; 废气; 1#生产车间油烟异味经水喷淋+油烟净化器处理后经15m排气筒排放; 5; 5; 利旧/新建. 2#生产车间油烟异味经水喷淋+油烟净化器处理后经15m排气筒排放; 20; 20; 新建. 2#研发实验室油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放; /; 2; 新建. 食堂油烟经油烟净化处理设备处理后，从厨房排气管道引至屋顶排放; 2; 0; 利旧. 鸡精生产线粉尘采用集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器处理后经排气筒排放。; 10; 0; 未建. 废水; 厂区新建一座30m3/d的污水处理站，处理工艺为活性污泥法。; 20; 20; 新建. 固废; 在厂区西北侧新建一间料渣堆放间、一间废纸皮储存间、一间垃圾房用于厂区料渣、废包装材料以及垃圾的储存。; 10; 10; 新建. 厂区西北侧有一间危废暂存间用于储存危险废物。; /; 3; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、加装减震垫、墙体隔声; 2; 2; 依托. 地下水; 对油罐区、危废暂存间、污水处理站进行重点防渗; /; 2; 新建. 合计; 75.5; 70.5; /.

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)：“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”，本次评价基本污染物SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3，根据《眉山市2017年的环境质量公报》，环境空气基本污染物单因子评价结论： （1）二氧化硫：2017年，眉山市二氧化硫年均值13.0微克每立方米，日均值浓度范围2~43微克每立方米，达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 （2）二氧化氮：2017年，眉山市二氧化氨年均值42.2微克每立方米，日均值浓度范15~87微克每立方米。二氧化氮年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限，超标5.5%。 （3）可吸入颗粒物（PM10）：2017年，眉山市可吸入颗粒物年均值78.7微克每立方米，日均值浓度范围16~369微克每立方米。吸入颗粒物年均值超过《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准限值，超标12.4%。 （4）细颗粒物（PM2.5）：2017年，眉山市细颗粒物年均值48.9微克每立方米，日均值浓度范围 9~269 微克每立方米。细颗粒物年均值超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)级标准限值，超标 39.7%。 （5）臭氧：2017年，眉山市臭氧年均值161.2微克每立方米，日均值浓度范围4~231微克每立方米。臭氧年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，超标0.8%。 （6）一氧化碳：2017年，眉山市一氧化碳年均值1.1毫克每立方米，日均值浓度范围0.2~1.6毫克每立方米，达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 环境空气质量结论：2017年眉山市空气质量状况为：优41天、良228天、轻度污染63天、中度污染 19天、重度污染10天、严重污染1天。优良率74.3%，与2016年相比提高4.5个百分点。眉山市的6项基本污染物除SO2，、CO 能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012中二级标准外，其余4项指标均出现超标情况，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(日2.2-2018)，眉山市为环境空气质量不达标区。 （2）地表水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，本项目引用《眉山市2017年环境质量公报》中的水质监测数据。 表4-1 2017年眉山市地表水监测断面水质评价结果 水系; 河流; 断面名称; 规定类别; 实测类别; 水质状况; 主要污染物指标/超标倍数. 岷江水系; 南河; 董坝子; Ⅲ; Ⅲ; 良好; /. 府河; 黄龙溪; Ⅲ; Ⅴ; 中度污染; 总磷/0.59. 干流; 彭山岷江大桥; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 总磷/0.08. 干流; 岷江彭东交界; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 总磷/0.24. 干流; 眉山白糖厂; Ⅲ; Ⅲ; 良好; /. 干流; 岷江冬青交界; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 总磷/0.26. 干流; 青神罗波渡; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 总磷/0.06. 金牛河; 金牛河口; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.89. 思蒙河; 思蒙河丹东交界; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.78. 思蒙河; 思蒙河东青交界; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.98、化学需氧量/0.05. 思蒙河; 思蒙河口; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.67、溶解氧/Ⅳ类. 体泉河; 仲辉大桥; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 氨氮/1.91、总磷/0.64、高锰酸盐指数/0.07. 体泉河; 体泉河口; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 氨氮/3.21、总磷/1.45、五日生化需氧量/0.38. 毛河; 柳江桥; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.02. 东风渠; 东风桥; Ⅲ; Ⅱ; 清洁; /. 通济堰; 通济堰东干渠彭东交界; Ⅲ; Ⅴ; 中度污染; 总磷0.93. 通惠河; 通惠河出城入体泉河处; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 氨氮/0.95、总磷/1.97、化学需氧量/0.05. 越溪河; 雨佳乡黄龙桥; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 高锰酸盐指数/0.42、总磷/0.40、化学需氧量/0.05. 东坡湖; 东坡湖进口; Ⅲ; Ⅳ; 轻度污染; 总磷/0.02. 东坡湖; 东坡湖中心; Ⅲ; Ⅲ; 良好; /. 东坡湖; 东坡湖出口; Ⅲ; Ⅲ; 良好; /. 沱江水系; 球溪河; 北斗; Ⅲ; 劣Ⅴ; 重度污染; 总磷/1.42. 本项目地表水属于岷江水系（眉山段）： 2017年，全市总体水质为重度污染，主要污染指标为总磷。与去年相比，水质有所好转主要污染河段集中在岷江干流、体泉河、思蒙河、金牛河、毛河、通惠河、球溪河等。岷江干流(眉山段)为轻度污染，主要污染指标为总磷，与去年相比，水质有所好转。江(眉山段)支流为重度污染，主要污染指标为总磷、氨氮等，与去年相比，水质有所好转。沱江支流球溪河为重度污染，主要污染指标为总磷，与去年相比，水质变差。 （3）声学环境质量 四川合规检测技术有限公司于2019年1月14日-15日对金顶维食品有限公司投资建设的“餐佐料生产线扩建项目”的声环境质量现状进行了本底监测： 监测项目：连续等效A声级。 监测时间和频率：2019年1月14日~1月15日连续2天，每天昼夜各1次。 监测分析方法：按GB3096-2008《声环境质量标准》要求进行。 监测布点：拟建厂址厂界处1m。 监测结果如下表所示： 表4-2 噪声现状监测结果表 单位dB（A） 监测点 项目; 1月14日; 1月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外四周1m; 1#; 45.2; 44.4; 48.1; 36.0. 2#; 44.6; 40.6; 49.7; 42.4. 3#; 53.3; 42.0; 43.9; 45.8. 4#; 50.1; 43.7; 50.2; 43.8. 标准值; 65; 55; 65; 55. 由监测数据可知，拟建区域昼夜噪声等效声级值符合GB3096-2008（声环境质量标准）3类标准限值，所在地声环境质量较好。 （4）生态环境质量现状 拟建项目区域无生态敏感保护目标，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等环境敏感区域，区域生态环境质量良好。综上所述，拟建项目所在区域环境空气质量较好；区域内主要河流岷江水质达标;区域声环境现状良好，有较大环境容量。 2、环境影响评价结论 （1）废水 本项目废水主要是项目地面、设备清洗废水以及生活污水，废水产生量约为8.42m3/d，扩建后全厂日排水总量为14.94m3/d，废水中各污染物浓度较低，经厂区内污水处理站处理后能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求排入园区污水管网，经园区污水处理厂处理达标后，排入岷江。 （2）废气 - 本项目运营期产生的大气污染物主要是餐佐料生产中产生的油烟、异味；鸡精生产线产生的粉尘、异味；食堂油烟以及天然气燃烧废气。天然气属于清洁能源，其燃烧排放的废气在加强通风后对环境的影响较小。餐佐料炒制油烟、异味经油烟净化器+碱喷淋处理后经15m排气筒排放，对环境影响较小。鸡精生产线产生的粉尘、异味经旋风+布袋除尘器+碱喷淋处理后经15m高排气筒排放，对环境影响较小。污水处理站异味通过加强周围绿化，食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。综上，本项目产生的废气对环境的影响较小。 （3）噪声 在厂房经过隔声、合理布局等措施处理后，项目地四周厂界昼间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区域标准。因此，项目运营期产生的噪声不会对周围声环境造成影响。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有：废菜及杂质、废包装袋、污泥、料渣、收集的粉尘、油脂以及生活垃圾。废菜及杂质、污泥和生活垃圾经收集后由园区环卫部门清运处置；废包装袋具有回收利用价值，送当地废品回收利用部门回收利用，不外排。收集的粉尘外售饲料厂，料渣及油脂交给取得经营许可的餐厨垃圾处理单位处置。 3、结论 本项目符合国家产业政策、选址合理，符合规划要求；周围无重大的环境制约因素。本项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求的前提下，本项目在选址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。

二、审批部门审批决定 环境影响评价批复 眉市环建函【2019】36号文摘要如下： 四川金顶维食品有限公司： 你公司报送的《餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经研究，批复如下： 一、项目建设内容和总体要求 该项目位于四川省眉山市东坡区泡菜产业园区，项目经眉山市东坡区经济和信息化局备案同意（川投资备[2019-511402-14-03-327511]JX0B-0012号），主要建设内容为:新建 2#厂房等基础设施 8000平方米，建设2000吨餐佐料生产线一条原一期环评中批复上鸡精生产线由 1#厂房调整于 2#厂房，原辅料、产量、生产工艺等均不变。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求 二、项目建设应重点做好以下工作 （一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。餐佐料生产线油烟和异味经集气罩收集通过“油烟净化器+碱喷淋”处理后，由15 米高排气筒排放;鸡精生产线产生的粉尘及异味经集气罩收集后通过“旋风除尘器+布袋除尘器+碱喷淋”装置处理后，由15米高排气筒排放;食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶排放。 按报告表要求，全厂以1#厂房边界向外划定100米、2#厂房边界向外划定50米形成包络线，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内今后不宜引入居民区、学校、医院等环境敏感点及对大气环境要求较高的项目。 （三）落实并优化报告表提出的废水处理措施，确保地表水环境安全。对厂区污水处理站进行升级改造，生产废水和经化粪池处理后的生活污水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB18978-1996)中三级标准，通过污水管网，排入园区污水处理厂处理后达标排放。 （四）严格按照报告表要求，落实并优化固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置，危险废物交由危废处置资质单位处理，避免造成二次污染，确保环境安全。 （五）按报告表要求，选用低噪设备，采取厂房隔声、设备减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。 （六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。 三、其他有关要求 （一）项目开工建设前，应依法完备行政许可相关手续。 （二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时制度。 （三）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 - （四）项目竣工后，依法在规定时间内进行项目竣工环境保护验收和信息公开，并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产，否则将依法予以处罚。

表五  验收监测质量保证及质量控制

1、质量控制和质量保证 （1）监测质量保证和质量控制按照《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （2）现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因也作了详细说明。 （3）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 （4）验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 （5）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核。 （6）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （7）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （8）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB(A)。 （9）采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 2、监测方法及仪器 检测方法及仪器信息见下表。 表5-1 废水检测方法、使用仪器及检出限 单位：mg/L 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 (mg/L). pH值; 水质 pH值的测定 电极法; HJ 1147-2020; 多参数分析仪 FXLZ/CY-0062; 无量纲. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB 11901-89; 电子天平 FXLZ/LB-0042; 4. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法; HJ 1182-2021; /; 2倍. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 回流消解仪 FXLZ/LB-0004; 4. 五日 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 生化培养箱 FXLZ/LB-0030; 0.5. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 FXLZ/LB-0073; 0.025. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 7200型可见分光光度计 FXLZ/LB-0067; 0.01. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 FXLZ/LB-0073; 0.05. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018; 红外分光测油仪 FXLZ/LB-0023; 0.06. 表5-2 有组织废气检测方法、使用仪器及检出限 单位：mg/m3 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 (mg/m³). 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法; HJ 1077-2019; 红外分光测油仪FXLZ/LB-0023; 0.1. 表5-3 无组织废气检测方法、使用仪器及检出限 单位：mg/m3 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 (mg/m³). 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计 FXLZ/LB-0073; 0.01. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） - 空气质量监测 - （亚甲基蓝分光光度法）; 国家环境保护总局 （2003年）; 0.001. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ 1262-2022; /; 无量纲. 表5-4 噪声检测方法及使用仪器 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （dB(A)）. 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 多功能声级计 FXLZ/CY-0095 声校准器 FXLZ/CY-0098; /. 3、监测单位能力情况 成都风行绿洲科技有限公司成立于2018年06月06日，注册地位于四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东二路55号3楼308/309号，法定代表人为马甜。经营范围包括一般项目：生态资源监测；环境保护监测；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；灌溉服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理。

表六  验收监测内容

根据项目实际污染物排放情况，本次验收监测委托成都风行绿洲科技有限公司对项目废气、厂界噪声进行了检测。 本次检测项目、检测点位及检测频次见表6-1，检测布点图详见附图。 表6-1 检测内容及频次 样品类型; 检测点位置; 采样日期; 采样人; 检测项目; 样品状态. 有组织废气; 食堂油烟排气筒; 2024. 07.04~05; 梁庆伟 高海强; 油烟; 滤筒. 2#生产车间排气筒. 2#研发实验室排气筒. 1#研发实验室排气筒. 1#生产车间排气筒; 2024. 08.27~28. 无组织废气; 项目南侧厂界外2m; 2024. 07.04~05; 杨子义 徐陈隆; 氨、硫化氢、臭气浓度; 吸收液、气袋. 项目东南侧厂界外2m. 项目东侧厂界外2m. 项目厂区内厂房东南侧外2m. 项目西北侧厂界处. 废水; 废水总排口; pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油类; 透明、黄色、无味、无浮油. 噪声; 项目东南侧厂界外1m处; 工业企业厂界环境噪声; /. 项目西南侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; /. 项目西北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; /. 项目东北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; /.

表七  验收监测结果

受四川金顶维食品有限公司委托，于2024年07月04日~05日、08月27日~28日至眉山泡菜园区对“四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目”的有组织废气、无组织废气、废水进行了现场采样，并于2024年07月05日~10日、08月29日对其进行了分析。于2024年07月04日~05日对该项目的厂界噪声进行了现场检测，检测结果如下。 1、废气 （1）有组织废气 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），本项目竣工环境保护设施验收监测期间，有组织废气检测结果见表7-1： 表7-1 有组织废气检测结果表 单位mg/m3 检测点 位置; 采样 日期; 检测项目; 测定浓度; 排放 浓度; 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001 表 2 标准限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次. 食堂油烟排气筒; 2024. 07.04; 油烟; 0.21; 0.36; 0.37; 0.28; 0.22; 0.2; 2.0. 2#生产车间排气筒; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2#研发实验室排气筒; 0.54; 0.32; 0.29; 0.26; 0.26; 0.2. 1#研发实验室排气筒; 0.58; 0.54; 0.50; 0.48; 0.52; 0.6. 食堂油烟排气筒; 2024.07.05; 油烟; 1.78; 1.66; 1.76; 1.55; 1.78; 1.1; 2.0. 2#生产车间排气筒; 0.45; 0.41; 0.40; 0.47; 0.41; 0.1. 2#研发实验室排气筒; 0.16; 0.18; 0.18; 0.20; 0.19; ND. 1#研发实验室排气筒; 0.30; 0.41; 0.52; 0.41; 0.55; 0.5. 注：“ND”表示检测结果小于方法检出限。. 表7-2 有组织废气检测结果表（续） 单位mg/m3 检测点 位置; 采样日期; 检测项目; 测定浓度; 排放浓度; 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001 表 2 标准限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次. 1#生产车间排气筒; 2024. 08.27; 油烟; 0.51; 0.60; 0.51; 0.34; 0.76; 0.2; 2.0. 2024.08.28; 0.90; 0.93; 1.10; 1.17; 1.12; 0.3. 由表7-1、表7-2可知，在检测期间，有组织废气检测中，油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求。 （2）无组织废气 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），本项目竣工环境保护设施验收监测期间，无组织废气检测结果见表7-3、7-4。 表7-3 无组织废气检测结果表 单位：mg/m3 检测点 位置; 采样日期; 检测 项目; 结 果; 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表1二级标准“新扩改建”标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 项目南侧厂界外2m; 2024.07.04; 氨; 0.09; 0.15; 0.17; 1.5. 项目东南侧厂界外2m; 0.09; 0.15; 0.18. 项目东侧厂界外2m; 0.07; 0.17; 0.08. 项目厂区内厂房东南侧外2m; 0.11; 0.16; 0.12. 项目西北侧厂界处; 0.05; 0.12; 0.08. 项目南侧厂界外2m; 硫化氢; ND; ND; ND; 0.06. 项目东南侧厂界外2m; ND; ND; ND. 项目东侧厂界外2m; ND; ND; ND. 项目厂区内厂房东南侧外2m; ND; ND; ND. 项目西北侧厂界处; ND; ND; ND. 项目南侧厂界外2m; 臭气 浓度; 10; 10; ＜10; 20 （无量纲）. 项目东南侧厂界外2m; 11; 12; 12. 项目东侧厂界外2m; 12; 12; 11. 项目厂区内厂房东南侧外2m; 2024.07.04; 臭气 浓度; 11; 10; 12; 20 （无量纲）. 项目西北侧厂界处; 13; 13; 12. 注：1、“ND”表示检测结果小于方法检出限； 2、臭气浓度检测结果低于10时，检测结果表示为“＜10”。. 表7-4 无组织废气检测结果表（二） 单位：mg/m3 检测点 位置; 采样日期; 检测 项目; 结 果; 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表1二级标准“新扩改建”标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 项目南侧厂界外2m; 2024.07.05; 氨; 0.07; 0.03; 0.04; 1.5. 项目东南侧厂界外2m; 0.16; 0.19; 0.26. 项目东侧厂界外2m; 0.05; 0.05; 0.07. 项目厂区内厂房东南侧外2m; 0.15; 0.06; 0.05. 项目西北侧厂界处; 0.03; 0.15; 0.12. 项目南侧厂界外2m; 硫化氢; ND; ND; ND; 0.06. 项目东南侧厂界外2m; ND; ND; ND. 项目东侧厂界外2m; ND; ND; ND. 项目厂区内厂房东南侧外2m; ND; ND; ND. 项目西北侧厂界处; ND; ND; ND. 项目南侧厂界外2m; 臭气 浓度; 10; ＜10; 10; 20 （无量纲）. 项目东南侧厂界外2m; 11; 12; 12. 项目东侧厂界外2m; 12; 11; 10. 项目厂区内厂房东南侧外2m; 12; 12; 11. 项目西北侧厂界处; 13; 12; 13. 注：1、“ND”表示检测结果小于方法检出限； 2、臭气浓度检测结果低于10时，检测结果表示为“＜10”。. 由表7-3，7-4可知，验收监测期间，无组织废气检测中，臭气浓度、硫化氢、氨检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准“新扩改建”标准限值。 - 废水 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），本项目竣工环境保护设施验收监测期间，废水检测结果如下表。 表7-5 废水检测结果表 单位：mg/L 检测点 位置; 检测项目; 结果（2024.07.04）; 污水综合排放标准 GB 8978-1996 表4三级标准. 11:32; 12:39; 14:32; 16:16. 废水 总排口; pH值 （无量纲）; 7.8; 7.7; 7.8; 7.8; 6~9. 悬浮物 （SS）; ND; 4; 4; 4; 400. 化学需氧量 （CODCr）; 57; 56; 56; 55; 500. 五日生化需氧量（BOD5）; 15.2; 15.3; 15.2; 15.0; 300. 动植物油类; ND; ND; ND; ND; 100. 检测项目; 结果（2024.07.04）; 污水排入城镇 下水道水质标准 GB/T 31962-2015表1B级. 11:32; 12:39; 14:32; 16:16. 色度 （稀释倍数）; 20; 20; 20; 20; 64. 氨氮; 1.32; 2.06; 1.18; 2.20; 45. 总磷; 0.33; 0.44; 0.27; 0.36; 8. 总氮; 4.61; 5.10; 5.59; 5.98; 70. 注：“ND”表示检测结果小于方法检出限。. 检测点 位置; 检测项目; 结果（2024.07.05）; 污水综合排放标准 GB 8978-1996 表4三级标准. 11:26; 13:06; 14:16; 16:20. 废水 总排口; pH值 （无量纲）; 8.0; 8.1; 7.9; 8.0; 6~9. 悬浮物 （SS）; ND; ND; 4; ND; 400. 化学需氧量 （CODCr）; 64; 59; 65; 67; 500. 五日生化需氧量（BOD5）; 16.3; 15.2; 17.0; 16.4; 300. 动植物油类; ND; ND; ND; ND; 100. 色度 （稀释倍数）; 50; 50; 50; 50; 64. 氨氮; 2.06; 1.47; 2.65; 1.69; 45. 总磷; 0.66; 0.62; 0.63; 0.68; 8. 总氮; 6.18; 4.90; 5.49; 5.83; 70. 注：“ND”表示检测结果小于方法检出限。. 由上表7-5可知，废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类检测结果符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4中三级标准限值；色度、氨氮、总磷、总氮的检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 ）表1中B级标准限值。 3、噪声 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），本项目竣工环境保护设施验收监测期间，噪声检测结果见表7-6： 表7-6 噪声检测结果表 检测点 编号; 检测点位置; 主要声源; 检测时段 （2024.07.04）; 结果; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 3 类. 昼间. 1#; 项目东南侧厂界外1m处; 风机、车辆; 16:51~16:56; 58.7; 65. 2#; 项目西南侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 风机; 17:30~17:35; 58.9. 3#; 项目西北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 17:38~17:43; 50.1. 4#; 项目东北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 17:45~17:50; 53.6. 检测点 编号; 检测点位置; 主要声源; 检测时段 （2024.07.05）; 结果; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 3 类. 昼间. 1#; 项目东南侧厂界外1m处; 风机、车辆; 15:43~15:48; 58.7; 65. 2#; 项目西南侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 风机; 15:55~16:00; 57.0. 3#; 项目西北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 16:03~16:08; 54.4. 4#; 项目东北侧厂界外1m处，高于围墙0.5m; 16:13~16:18; 63.2. 由表7-6可知，验收监测期间，噪声检测中，1#-4#昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。 4、固废 本项目运营期产生的固废有餐佐料生产线废菜、污水处理站污泥、料渣、废油脂、废弃包装袋、生活厨余垃圾、废机油、废弃沾染物、实验室废液。项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；厨余垃圾、废油脂、料渣、废菜均交由眉山市安和旅游开发有限公司清运处置；废弃包装袋外售废品回收站处理；污水处理站污泥交由有能力的单位清运处置。危险废物（废机油、废弃沾染物、实验室废液）收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。项目各项固废落实了环评的处置要求，固废得到了妥善处置，去向明确。

三、总量控制指标 （1）环评及批复要求 根据项目环评及批复可知，本项目扩建部分废气总量控制指标为：SO2：0.0072t/a，NOx：0.637t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.13t/a，氨氮：0.013t/a。建厂后全厂废气总量控制指标为：SO2：0.0092t/a，NOx：0.813t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.23t/a，氨氮：0.023t/a。 （2）排污许可登记 四川金顶维食品有限公司已填报，并取得固定污染源排污许可证（许可证编号：91511402098552144K001Q）。 （3）验收核查 ①废水 厂区综合污水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入泡菜园区污水处理厂。 ②废气 本项目1#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；1#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集至油烟净化器处理后引至屋顶排放。 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），项目废水及有组织废气核算结果如下： 废水： 企业排口： COD核算总量指标=2526m3/a×67mg/L=0.169t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×2.65mg/L=0.007t/a。 园区污水处理站排口： COD核算总量指标=2526m3/a×40mg/L=0.101t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×3mg/L=0.008t/a。 废气： 项目鸡精生产线还未建设，全厂仅有油烟、氨、硫化氢和臭气浓度排放，环评及批复中无油烟、氨、硫化氢和臭气浓度的总量控制指标。 综上，项目COD、NH3-N排放量满足总量控制要求。

表八  环境管理执行情况检查

1、环保审批手续及“三同时”执行情况 2019年5月，四川金顶维食品有限公司委托睿柯环境工程有限公司编制完成了《四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表》；2019年7月4日取得了眉山市东坡生态环境局《关于四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（眉市环建函〔2019〕36号），同意项目实施建设，该项目环评、环保手续齐全。 本项目环评设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合“三同时”要求。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 项目环保设施正常运行，常规检修、日常保养、维护均由四川金顶维食品有限公司负责。 3、环境保护档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告表、环评批复和文件）均由四川金顶维食品有限公司办公室管理，负责登记归档并保管。 4、环境保护制度的建立和执行情况检查 公司建立健全了比较完备的相应环保设施运行、维护制度，将责任具体化，公司环保负责人随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。 环保设施按照操作规程和运行管理条例进行日常使用、保养和维护检修。 5、建设和试生产期间问题调查 经调查，本项目在建设期和试生产期间，未发生污染事件，未接到扰民投诉。 6、总量控制 （1）环评及批复要求 根据项目环评及批复知，本项目扩建部分废气总量控制指标为：SO2：0.0072t/a，NOx：0.637t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.13t/a，氨氮：0.013t/a。建厂后全厂废气总量控制指标为：SO2：0.0092t/a，NOx：0.813t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.23t/a，氨氮：0.023t/a。 （2）排污许可登记 四川金顶维食品有限公司已填报，并取得固定污染源排污许可证（许可证编号：91511402098552144K001Q）。 （3）验收核查 ①废水 厂区综合污水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入泡菜园区污水处理厂。 ②废气 本项目1#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；1#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集至油烟净化器处理后引至屋顶排放。 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），项目废水及有组织废气核算结果如下： 废水： 企业排口： COD核算总量指标=2526m3/a×67mg/L=0.169t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×2.65mg/L=0.007t/a。 园区污水处理站排口： COD核算总量指标=2526m3/a×40mg/L=0.101t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×3mg/L=0.008t/a。 废气： 项目鸡精生产线还未建设，全厂仅有油烟、氨、硫化氢和臭气浓度排放，环评及批复中无油烟、氨、硫化氢和臭气浓度的总量控制指标。 综上，项目COD、NH3-N排放量满足总量控制要求。 7、环评批复要求落实情况 本项目与环评报告及批复要求对比可知：项目在实际建设中均按环评报告要求进行了建设，项目在建设过程中没有发生重大变动，施工及运营期已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求眉市环建函【2019】36号的对比情况详见下表8-1。 表8-1 环保措施与环评批复落实情况调查表 序号; 环评、环评批复环保措施; 实际落实情况; 落实情况. 1; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 经调查，项目严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护,确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 已落实. 2; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。餐佐料生产线油烟和异味经集气罩收集通过“油烟净化器+碱喷淋”处理后，由15 米高排气筒排放;鸡精生产线产生的粉尘及异味经集气罩收集后通过“旋风除尘器+布袋除尘器+碱喷淋”装置处理后，由15米高排气筒排放;食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶排放。 按报告表要求，全厂以1#厂房边界向外划定100米、2#厂房边界向外划定50米形成包络线，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内今后不宜引入居民区、学校、医院等环境敏感点及对大气环境要求较高的项目。; 经调查，项目落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。餐佐料生产线油烟和异味经集气罩收集通过“油烟净化器+水喷淋”处理后，该工艺的处理效率能达到环评提出的90%，由15 米高排气筒排放；鸡精生产线未建设；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶排放。 全厂以1#厂房边界向外划定100米、2#厂房边界向外划定50米形成包络线，卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感点及对大气环境要求较高的项目。; 已落实. 3; 落实并优化报告表提出的废水处理措施，确保地表水环境安全。对厂区污水处理站进行升级改造，生产废水和经化粪池处理后的生活污水经污水处理站处理后处理达到《污水综合排放标准》(GB18978-1996)中三级标准，通过污水管网，排入园区污水处理厂处理后达标排放。; 经调查，项目落实并优化报告表提出的废水处理措施，确保地表水环境安全。对厂区污水处理站进行升级改造，生产废水和经化粪池处理后的生活污水经污水处理站处理后处理达到《污水综合排放标准》(GB18978-1996)中三级标准，通过污水管网，排入园区污水处理厂处理后达标排放。; 已落实. 4; 严格按照报告表要求，落实并优化固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置，危险废物交由危废处置资质单位处理，避免造成二次污染，确保环境安全。; - 经调查，严格按照报告表要求，落实并优化固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置，危险废物交由危废处置资质单位处理，避免造成二次污染，确保环境安全。; 已落实. 5; 按报告表要求，选用低噪设备，采取厂房隔声、设备减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 经调查，项目按报告表要求，选用低噪设备，采取厂房隔声、设备减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 已落实. 6; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 经调查，项目严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 已落实.

表九  验收监测结论

一、污染物监测、调查结论 1、废气 经调查，项目施工期未发生大气污染事故。 验收监测期间，有组织废气检测中，油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求。无组织废气检测中，臭气浓度、硫化氢、氨检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准“新扩改建”标准限值。 2、噪声 经调查，项目施工期无噪声扰民投诉。 验收监测期间，噪声检测中，1#-4#昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。 3、废水 经调查，项目施工期未发生水体污染事故。 验收监测期间，厂区污水处理站排出的废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类检测结果符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4中三级标准限值；色度、氨氮、总磷、总氮的检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 ）表1中B级标准限值。 4、固废 经调查，项目施工期未遗留固废环境问题。 本项目运营期产生的固废有餐佐料生产线废菜、污水处理站污泥、料渣、废油脂、废弃包装袋、生活厨余垃圾、废机油、废弃沾染物、实验室废液。项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；厨余垃圾、废油脂、料渣、废菜均交由眉山市安和旅游开发有限公司清运处置；废弃包装袋外售废品回收站处理；污水处理站污泥交由有能力的单位清运处置。危险废物（废机油、废弃沾染物、实验室废液）收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。项目各项固废落实了环评的处置要求，固废得到了妥善处置，去向明确。 5、总量控制指标 （1）环评及批复要求 根据项目环评及批复知，本项目扩建部分废气总量控制指标为：SO2：0.0072t/a，NOx：0.637t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.13t/a，氨氮：0.013t/a。建厂后全厂废气总量控制指标为：SO2：0.0092t/a，NOx：0.813t/a、粉尘0.064t/a；废水总量控制指标为：COD：0.23t/a，氨氮：0.023t/a。 （2）排污许可登记 四川金顶维食品有限公司已填报，并取得固定污染源排污许可证（许可证编号：91511402098552144K001Q）。 （3）验收核查 ①废水 厂区综合污水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入泡菜园区污水处理厂。 ②废气 本项目1#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#生产厂房的油烟、异味经集气罩收集至水喷淋装置+油烟净化器处理后经15m排气筒排放；1#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；2#研发实验室产生的油烟经油烟净化器处理后经15m排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集至油烟净化器处理后引至屋顶排放。 根据成都风行绿洲科技有限公司《检测报告》（FXB100826C），项目废水及有组织废气核算结果如下： 废水： 企业排口： COD核算总量指标=2526m3/a×67mg/L=0.169t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×2.65mg/L=0.007t/a。 园区污水处理站排口： COD核算总量指标=2526m3/a×40mg/L=0.101t/a； NH3-N核算总量指标=2526m3/a×3mg/L=0.008t/a。 废气： 项目鸡精生产线还未建设，全厂仅有油烟、氨、硫化氢和臭气浓度排放，环评及批复中无油烟、氨、硫化氢和臭气浓度的总量控制指标。 综上，项目COD、NH3-N排放量满足总量控制要求。 二、结论 综上所述，四川金顶维食品有限公司“四川金顶维食品有限公司餐佐料生产线扩建项目”审查、审批手续完备。环保设施及措施已基本按照环评要求建成和运行，未发生重大变动，污染物排放达标，固废处置得当，环保管理制度健全，建议通过环境保护验收。 三、建议 （1）进一步加强环保设施的运行管理、维护，保证环保设施运行效率和处理效果的可靠性、稳定性，确保污染物稳定达标排放，避免事故排放。 （2）规范和完善危险废物管理，及时转运处置。

建设项目工程竣工环境保护验收登记表

填表单位（盖章）：四川金顶维食品有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 餐佐料生产线扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 川投资备【2019-511402-14-03-327511】JXQB-0012号 | 建设地点 |  | 眉山市东坡区泡菜产业园区坛香路6号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 23 调味品、发酵品制造146* |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经103度50分43.108秒 北纬30度0分59.713秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产餐佐料2000吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产餐佐料2000吨 | 环评单位 |  | 睿柯环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 眉山市东坡生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 眉东环建函【2019】36号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年4月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91511402098552144K001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川金顶维食品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 成都风行绿洲科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 75.5 | 所占比例（%） |  | 3.78 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70.5 | 所占比例（%） |  | 3.525 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 21 | 废气治理（万元） | 28 | 噪声治理（万元） |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  | 13.5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 四川金顶维食品有限公司 |  |  |  | 运营单位 社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91511402098552144K | 验收时间 |  | 2024年7月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项（目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0.1956 |  |  |  |  |  | 0.2526 | 0.2526 |  |  | 0.4482 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.0978 |  |  |  |  |  | 0.101 | 0.101 |  |  | 0.1988 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0098 |  |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.0178 |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  | 0.002 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 0.176 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.176 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升